| Betriebsanweisung gemäß §14 GefStoffV über den Umgang mit Gefahrstoffen für |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| 1,1-Dimethoxyethan, Dimethylacetat, Solvenon M, Ethylidendimethylether, Acetaldehyddimethylacetal (CAS-Nr.: 534-15-6) |  |  |  |
| Gefahrenkennzeichnung nach GHS |  |  |  |
|  | - Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 1, Flüssigkeit und Dampf extreme entzündbar. (H224) - Karzinogenität, Kategorie 2, kann vermutlich Krebs erzeugen. (H351) - Augenreizung, Kategorie 2, verursacht schwere Augenreizungen. (H319) - Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, kann die Atemwege reizen. (H335) |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. (P210) - Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt verhindern. (P223) - Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. (P281) - Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. (P305+351+338)) - Bei Exposition oder falls betroffen ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. (P308+P313) Weitere Hinweise - Arbeitsraum mit guter Be- und Entlüftung versehen. - Schwerer als Luft; für gute Lüftung im Bodenbereich sorgen |  |  |
| Verhalten im Gefahrfall |  | Ruf Feuerwehr: 112 |  |
| - Alle Zündquellen beseitigen. - Gefährdeten Bereich räumen, betroffene Umgebung warnen, Raum lüften. - Mit Universalbinder (Absorptionsmittel und Neutralisationsmittel für verschüttete Säuren) aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. - Beim Eindringen sehr großer Mengen in Gewässer, Kanalisation, oder Erdreich Behörden verständigen. - Geeignete Löschmittel, Wasser als Sprühstrahl, CO2, Trockenlöschpulver. |  |  |  |

| Erste Hilfe | Notruf: 112 |
| --- | --- |
|  | Augen Bei gut geöffnetem Augenlied 10 Minuten spülen (Augendusche). Arzt hinzuziehen! Haut Mit Wasser 10 Minuten kühlen, benetzte Kleidung entfernen. Arzt aufsuchen! Einatmen An Frischluft bringen, Glucocorticoid-Spray inhalieren lassen. Bei Bedarf Sauerstoff geben. Arzt aufsuchen! Verschlucken Erbrechen vermeiden! Mund ausspülen, viel Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen (Notruf!)! |
| Entsorgung |  |
| Gefahrstoffe sind in ordnungsgemäße, mit ordnungsgemäßer Deklarierung und Entsorgungsantrag zuzuführen. Es gelten die Entsorgungsvorschriften der Hochschule. Entsorgung: Wenn Recycling nicht möglich, als halogenfreie / halogenhaltige organische Lösemittel der Entsorgung zuführen. Gefäße an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. |  |