| Org.einheit: |  | erstellt durch: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Anzahl der Beschäftigten: |  | Unterschrift d. Leitung der Org.einheit: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| * | Besondere Maßnahmen für Jugendliche (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |
| --- | --- |
| * | Besondere Maßnahmen für werdende u. stillende Mütter (MuSchG, Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz) |

*     Besondere Maßnahmen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Grundsätzlich zu beachten sind:

|  | Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| --- | --- |
|  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheits- und Brandschutzeinrichtungen |
|  | Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Schutzkittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation |
|  | Alarmierungsplan, Kennzeichnung und Freihalten der Fluchtwege, ausreichende Anzahl an Ersthelfern |

| Gefahrstoffe | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| Freiwerden von Gasen, | - geschlossene Systeme verwenden |  |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | - Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |  |
| oder Partikeln | - Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen |  |  |  |  |  |
| * | - dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit GHS02 und GHS06 Stoffen |  |  |  |  |  |
|  | - regelmäßige Prüfungen der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |  |  |
|  | - Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen jederzeit zugänglich |  |  |  |  |  |
|  | - kleine Druckgasflaschen verwenden |  |  |  |  |  |
|  | - Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |  |  |
| Umgang mit Flüssigkeiten, | - Bevorratung von Chemikalien in Sicherheitsschränken |  |  |  |  |  |
| Feststoffen, Gasen, | - Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | - Ersatzstoffsuche |  |  |  |  |  |
| und KMR - Stoffen (cancerogen, mutagen, | - Minimierung der Einsatzmengen von Gefahrstoffen; im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhalten |  |  |  |  |  |
| teratogen) | - Kennzeichnung der Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |
| * | - spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe |  |  |  |  |  |
|  | - besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (H340-341-350-351-360-361), wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches |  |  |  |  |  |
|  | - Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen |  |  |  |  |  |
|  | - Aufsaugmittel bereithalten |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen |  |  |  |  |  |
|  | - Hautschutz |  |  |  |  |  |

| Brand- und Explosions- | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| entzündliche | - Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |  |
| Feststoffe, Flüssigkeiten, | - Innenräume von Kühlschränken ex-geschützt |  |  |  |  |  |
| Gase, explosionsfähige Zubereitungen | - Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |  |  |
| * | - Bei Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen: im Abzug arbeiten, Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen |  |  |  |  |  |
|  | - Die Entstehung eines explosionsfähigen Gemisches beim Trocknen von Produkten, aus denen entzündliche Gase freigesetzt werden können, verhindern |  |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe * | - nicht zusammen mit entzündlichen Stoffen aufbewahren |  |  |  |  |  |
| Umgang mit explosionsgefährlichen | - Handhabung kleiner Mengen an abgeschirmten Arbeitsplätzen |  |  |  |  |  |
| Stoffen * | - Überhitzung, Flammen, Funkenbildung, Schlag, Reibung gefährlicher Einschluß (Verdämmung) sind zu vermeiden |  |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung | - Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich |  |  |  |  |  |
| * | - Funkenbildung verhindern |  |  |  |  |  |
|  | - vorzugsweise Metallgefäße; keine Kunststoffkanister größer 5 Liter |  |  |  |  |  |
| Elektrische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| elektrische Anlagen und | - grundsätzlicher Einsatz von Elektrofachkräften |  |  |  |  |  |
| Betriebsmittel | - Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| * | regelmäßige Prüfungen ortsveränderlicher Geräte |  |  |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfungen ortsfester Anlagen |  |  |  |  |  |
| Mechanische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |
| Druckgasflaschen und Armaturen | - Bei erhöhter Brandgefahr am Aufstellungsort Aufstellung in Sicherheitszellen |  |  |  |  |  |
| * | - gegen Umstürzen sichern |  |  |  |  |  |
|  | - Termine der regelmäßigen Prüfung beachten |  |  |  |  |  |
|  | - keine Lagerung und Bereitstellung von Druckgasflaschen |  |  |  |  |  |
| Druckgeräte | - Spezielle technische Ausstattung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |  |
| * | - Prüfung vor erster Inbetriebnahme gemäß BetrSichV |  |  |  |  |  |
|  | - regelmäßige Prüfungen gemäß BetrSichV |  |  |  |  |  |
|  | spezielle Betriebsanweisung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |  |

| Vakuum | - nur geeignete Gefäße evakuieren |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | - Splitterschutz |  |  |  |  |  |  |
|  | - Siedeverzug verhindern |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren |  |  |  |  |  |  |
| Zentrifugen * | - regelmäßige Prüfungen in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge |  |  |  |  |  |  |
|  | - spezielle Betriebsanweisung erstellen und beachten |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ultrazentrifugen: Betriebsbuch, Personen namentlich benen-nen, Wartung / regelmäßige Prüfungen durch Befähigte Person |  |  |  |  |  |  |
| scharfe und spitze | - Durchstichsichere Behälter zum Abwurf von Kanülen |  |  |  |  |  |  |
| Gegenstände |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |
| physikalische | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja | nein |  |  |
| ionisierende Strahlung | falls Gefährdung vorhanden, GB Physiklabor verwenden |  |  |  |  |  |  |
| (Röntgenstrahlung, |  |  |  |  |  |  |  |
| Radioaktivität) |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |
| nicht ionisierende | - Abschirmungen und Reflexionsschutz |  |  |  |  |  |  |
| Strahlung (UV, IR, Laser, sichtbares Licht) | - Not-Aus-Taster für die elektrische Versorgung des Lasersystems |  |  |  |  |  |  |
|  | - optische Warneinrichtungen bei Lasern der Klasse 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Laserschutzbeauftragte(r) mit entsprechender Fachkunde |  |  |  |  |  |  |
| * | - Laserschutzbrillen entsprechend der Gef.klasse des Lasers |  |  |  |  |  |  |
|  | - UV-Schutzbrille |  |  |  |  |  |  |
| Hitze, Kälte, Feuchte | Schutzkleidung beim Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige | Maßnahmen: |  |  | erfüllt |  |  | entfällt |
| Gefährdungen | - technisch | - organisatorisch | - personenbezogen | ja |  | nein |  |
| ergonomische Gestaltung | Bildschirmarbeitsplatzanalysen sind gesondert durchzuführen, sofern noch nicht erfolgt. |  |  |  |  |  |  |
| Hautgefährdung * | - Hautschutzplan: geeignete Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Latex-Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial |  |  |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | „Sicheres Arbeiten in Laboratorien – Grundlagen und Handlungshilfen“ – DGUV 213-850 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV); Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS); Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) |
| --- | --- |